TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Zadavatel požaduje dodávku nového nepoužitého osobního automobilu. Automobil musí splňovat veškeré podmínky dané českými normami a evropskou legislativou. Zadavatel požaduje kompletní dodávku.

# Osobní automobil (1 ks)

typ:

značka:

výrobce:

| název/parametr | požadavek | nabídka – splnění požadavku |
| --- | --- | --- |
| technické parametry |  |  |
| - zdvihový objem | 1 950 – 2 000 cm3 | ANO / NE uveďte číselný údaj |
| - výkon | min. 140 kW | ANO / NE uveďte číselný údaj |
| - točivý moment | min. 400 Nm | ANO / NE uveďte číselný údaj |
| - objem palivové nádrže | min. 66 l | ANO / NE uveďte číselný údaj |
| - objem zavazadlového prostoru | min. 625 l s možností rozšíření zavazadlového prostoru sklopením zadních sedadel | ANO / NE uveďte číselný údaj |
| - kombinovaná spotřeba | max. 4,1 l/100 km | ANO / NE uveďte číselný údaj |
| - rozvor | min. 2 840 mm | ANO / NE uveďte číselný údaj |
| - vnitřní prostor nad zadními sedadly | min. 980 mm | ANO / NE uveďte číselný údaj |
| - karoserie | liftback | ANO / NE |
| - čalounění | tmavá látka | ANO / NE |
| - barva | metalíza šedá světlá | ANO / NE |
| vybavení vozidla |  |  |
| - alternátor | min. 180 A | ANO / NE uveďte číselný údaj |
| - adaptivní tempomat do 210 km/h | ANO | ANO / NE |
| - virtuální pedál | ANO | ANO / NE |
| - elektricky nastavitelná obě přední sedadla, řidičova s pamětí | ANO | ANO / NE |
| - zadní opěradlo – s loketní opěrou dělené a sklopné | ANO | ANO / NE |
| - vyhřívání předních a zadních sedadel | ANO | ANO / NE |
| - vyhřívané přední sklo | ANO | ANO / NE |
| - zadní víko s elektrickým pohonem | ANO | ANO / NE |
| - boční a zadní okna tónovaná | ANO | ANO / NE |
| - kolenní airbag řidiče s deaktivací spolujezdce, boční airbag vpředu a hlavový airbag | ANO | ANO / NE |
| - vnější zpětná zrcátka s pamětí, automatické stmívání, elektricky nastavitelná, odděleně vyhřívaná | ANO | ANO / NE |
| - elektrické přídavné topení | ANO | ANO / NE |
| - kontrola tlaku v pneumatikách | ANO | ANO / NE |
| - start/stop systém s rekuperací | ANO | ANO / NE |
| - parkovací senzory vpředu a vzadu | ANO | ANO / NE |
| - světlomety s výbojkou s variabilním světelným rozvodem | ANO | ANO / NE |
| - navigační systém | ANO | ANO / NE |
| - hlídání v jízdních pruzích Lane Assistant | ANO | ANO / NE |
| - intervalový spínač stěračů se světelným/dešťovým senzorem, s dálkovou regulací polohy světlometu, automatická/dynamická | ANO | ANO / NE |
| - mlhové přední světlomety a světlo s natáčením do zatáčky | ANO | ANO / NE |
| - automatická klimatizace bez freonů | ANO | ANO / NE |
| - signalizace nezapnutých bezpečnostní pasů (všichni pasažéři) | ANO | ANO / NE |
| - vyhřívané trysky ostřikovače čelního skla | ANO | ANO / NE |
| - telefonování BT | ANO | ANO / NE |
| - kožený multifunkční volant | ANO | ANO / NE |

Poznámka pro uchazeče:

Odpověď ANO/NE je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci, v ostatních bodech je pro hodnocení nutné doplnit číselnou hodnotu. Nabídka uchazeče, která nebude splňovat požadované technické parametry, bude zadavatelem vyloučena.